神野台地区計画　適合確認書

| 項 目 |  |  |  |  |  | 届出者 記入欄 | ﾁｪｯｸ欄 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区計画名称 |  | 神野台地区計画 |  |  |  |  |  |  |
| 地区の名称 |  | 医療・福祉Ａ地区 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 医療・福祉Ｂ地区 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 医療・福祉・生活利便Ａ地区 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 医療・福祉・生活利便Ｂ地区 |  |  |  |  |  |  |
| 建築物等の用途の制限（計画書に適合している） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容積率の最高限度 |  |  |  |  | １５/10 | / |  |  |
| 建ぺい率の最高限度 |  |  |  |  | 6/10 | / |  |  |
| 建築物の敷地面積の最低限度 |  |  |  |  | １,００0㎡ | ㎡ |  |  |
| 壁面の 位置の制限 |  | 医療・福祉Ａ地区 |  |  | 道路側・隣地側 1ｍ以上 | ｍ |  |  |
|  |  | 医療・福祉Ｂ地区 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 医療・福祉・生活利便Ａ地区 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 医療・福祉・生活利便Ｂ地区 |  |  | 道路側・隣地側 ５ｍ以上 | ｍ |  |  |
| 建築物の高さの最高限度 |  | 医療・福祉Ａ地区 |  |  | １５ｍ＊１ | ｍ |  |  |
|  |  | 医療・福祉Ｂ地区 |  |  | １５ｍ | ｍ |  |  |
|  |  | 医療・福祉・生活利便Ａ地区 |  |  | １５ｍ＊１ | ｍ |  |  |
|  |  | 医療・福祉・生活利便Ｂ地区 |  |  | １５ｍ | ｍ |  |  |
| 建築物の外壁・屋根等の色彩 | 外壁 | 色 相 | 明 度 |  | 彩 度 | 色相 明度 彩度 |  |  |
|  |  | Ｒ（赤）系、 ＹＲ（燈）系 | ５以上 |  | ４以下 |  |  |  |
|  |  | Ｙ（黄）系 | ５以上 |  | ３以下 |  |  |  |
|  |  | その他の色相 | ５以上 |  | ２以下 |  |  |  |
|  |  | - 外壁の基調となる色は、けばけばしくなく落ちついたものとし、無機質感を避け、周辺環境との調和に配慮する。その色範囲は、上記のとおりとする。 - ただし、上記にかかわらず、自然系素材を用いる場合の色範囲は、この限りではない。 - 壁面は圧迫感を与える長大で、単調な壁面とならないよう配慮する。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋根 | - 屋根及び屋上は、周辺環境と調和した意匠となるよう配慮する。 - 屋根の基調となる色は、けばけばしくならないよう配慮する。明度・彩度については、外壁色との調和に配慮する。 |  |  |  | 色相 明度 彩度 |  |  |
| 建築物の緑化率の最低限度 |  | 建築物の敷地の空地面積の１／２とする。また、建築物の敷地面積が１０，０００㎡以上の場合は、緑地のうち３％以上を公開空地とする。 |  |  |  | / |  |  |
| 垣・さくの設置について |  | 市道西之山加古線及び市道新県立病院前線に面する部分 |  | 生垣又は緑化フェンスを設けるとともに、樹木による幅１ｍ以上の植栽帯を設ける。 |  |  |  |  |
|  |  | 上記以外の道路又は隣地に面する垣又はさく |  | 生垣又は透視可能なフェンスとするとともに、当該道路に面する部分には、建築計画を踏まえ、景観やまちなみと調和した植栽帯を確保するよう努める。 |  |  |  |  |

＊１：ただし、道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離を３ｍ以上とした場合は、３０ｍとする。